Адаптивный метод формирования кадра OTFS системы
с оценкой канала FRFT-SIC для V2X-связи

АСПА — Проект OTFS FRFT-SIC Channel Estimation

# Аннотация

Предложен адаптивный метод формирования кадра OTFS (Orthogonal Time Frequency Space) системы, в котором размеры guard-зон вокруг встроенного пилота рассчитываются аналитически на основе реального delay spread, извлечённого из каналов QuaDRiGa (3GPP 38.901), и максимального Doppler сдвига, определяемого скоростью транспортного средства. В отличие от существующих подходов, использующих фиксированные guard-зоны, выбранные эмпирически, предложенный метод обеспечивает прирост спектральной эффективности на 8,9–20,6 % при сохранении качества оценки канала. Оценка канала выполняется алгоритмом FRFT-SIC (Fractional Fourier Transform + Successive Interference Cancellation) с многопроходной уточняющей обработкой. Валидация проведена на трёх сценариях 3GPP 38.901 (UMi/UMa/RMa NLOS) при несущей частоте 5,9 ГГц. Результаты BER достигают 10⁻⁴ при SNR = 24 дБ, что подтверждает применимость метода для V2X-систем.

Ключевые слова: OTFS, Delay-Doppler, адаптивная guard-зона, FRFT-SIC, QuaDRiGa, 3GPP 38.901, V2X, оценка канала, спектральная эффективность.

# I. ВВЕДЕНИЕ

Системы связи V2X (Vehicle-to-Everything) работают в условиях высокой мобильности, когда канал быстро меняется из-за эффекта Доплера. Стандарт DSRC использует полосу 5,9 ГГц и обеспечивает связь на скоростях до 200 км/ч. Традиционные OFDM-системы чувствительны к высокому Doppler — межсимвольная интерференция (ISI) и межподнесущая интерференция (ICI) существенно ухудшают качество связи.

OTFS (Orthogonal Time Frequency Space) модуляция, предложенная Hadani et al. [1], решает эту проблему путём переноса символов в область задержки-Доплера (Delay-Doppler, DD). В DD-области канал практически статичен даже при высоких скоростях, что упрощает оценку и компенсацию искажений.

Ключевая проблема OTFS — оценка канала. При прямоугольном импульсе (bi-orthogonal pulse shaping) отклик канала в DD-области описывается двумерным ядром Дирихле. Когда параметры пути (задержка, Doppler) не попадают точно на узлы сетки (fractional delay/Doppler), энергия «размазывается» по нескольким бинам, а боковые лепестки создают интерференцию. Для изоляции пилота от данных вокруг него создаётся guard-зона — область нулевых символов.

Существующие работы используют фиксированную guard-зону, выбранную эмпирически [2]. Это приводит к двум проблемам: (1) при низкой скорости guard-зона избыточна — теряется спектральная эффективность; (2) при высокой скорости может быть недостаточна — растёт интерференция. Некоторые авторы упомянули возможность адаптации [3, 4], но аналитической формулы для наземных V2X-сценариев не предложено.

В данной работе предложен адаптивный метод формирования кадра OTFS, в котором:

1) Guard-зона рассчитывается аналитически из реального delay spread (QuaDRiGa) и Doppler spread (скорость), а не выбирается эмпирически.

2) Оценка канала выполняется алгоритмом FRFT-SIC с многопроходной обработкой, обеспечивающим точность до 10⁻⁴ BER.

3) Валидация проведена на трёх сценариях 3GPP 38.901 при 5,9 ГГц — стандартной частоте V2X (DSRC band).

# II. СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ

## A. OTFS модуляция

OTFS модулирует символы в DD-области. Пусть X[k, l] — символ на индексе Doppler k (0 ≤ k < N) и задержки l (0 ≤ l < M). Параметры системы приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Параметры OTFS системы

| Параметр | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| M | 64 | Поднесущие (размер по задержке) |
| N | 32 | DD-символы (размер по Doppler) |
| Δf | 150 кГц | Межподнесущий интервал |
| T = 1/Δf | 6,67 мкс | Длительность поднесущего символа |
| T_otfs = N·T | 213,3 мкс | Длительность OTFS кадра |
| B = M·Δf | 9,6 МГц | Полоса пропускания |
| fc | 5,9 ГГц | Несущая частота (DSRC) |
| Модуляция | QPSK | 2 бита на символ |

Разрешающая способность DD-сетки определяется как:

Δτ = 1/(M·Δf) = 1/(64·150·10³) ≈ 104 нс	(1)

Δν = 1/(N·T) = 1/(32·6,67·10⁻⁶) ≈ 4,69 кГц	(2)

При скорости v = 80 м/с (≈ 288 км/ч) на fc = 5,9 ГГц Doppler сдвиг:

f_D = fc·v/c = 5,9·10⁹·80/3·10⁸ ≈ 1573 Гц	(3)

ν̃ = f_D/Δν ≈ 1573/4687,5 ≈ 0,335 бинов	(4)

При Δf = 15 кГц (мотивирующий пример для высокоскоростного сценария) ν̃ ≈ 1,66 бинов — дробный Doppler, символы «размазываются» по нескольким бинам DD-сетки.

## B. Структура DD-кадра со встроенным пилотом

Пилот размещается в центре DD-сетки: (k_p, l_p) = (N/2, M/2) = (16, 32). Амплитуда пилота x_p = √100 = 10, что значительно превышает амплитуду данных (QPSK = 1). Вокруг пилота создаётся guard-зона из нулевых символов для предотвращения интерференции от дробного Doppler и многолучевости.

Число символов данных при фиксированной guard-зоне (L_g_delay = 14, L_g_dopp = 10):

N_total = M·N = 64·32 = 2048	(5)

N_guard = (2·L_g_delay + 1)·(2·L_g_dopp + 1) − 1 = 29·21 − 1 = 608	(6)

N_data = N_total − N_guard − 1 = 2048 − 608 − 1 = 1439	(7)

η_fixed = N_data/N_total = 1439/2048 = 70,3 %	(8)

## C. Многолучевой канал 3GPP 38.901

Канал моделируется через QuaDRiGa v2.8.1 — генератор каналов, соответствующий 3GPP 38.901. Рассматриваются три сценария NLOS (Non-Line-of-Sight):

Таблица 2 — Сценарии канала 3GPP 38.901

| Сценарий | Высота BS | Высота UE | Median τ_90% | P90 τ_90% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UMi NLOS | 10 м | 1,5 м | 0,20 мкс | 0,82 мкс |
| UMa NLOS | 25 м | 1,5 м | 0,81 мкс | 2,73 мкс |
| RMa NLOS | 35 м | 1,5 м | 0,08 мкс | 0,40 мкс |

Значения τ_90% извлечены из реальных каналов QuaDRiGa (median по 100 RX), а не взяты из табличных worst-case значений. Это ключевое отличие — median delay spread значительно меньше worst-case, что позволяет уменьшить guard-зону без потери качества.

# III. ПРЕДЛОЖЕННЫЙ МЕТОД

## A. Аналитический расчёт adaptive guard-зоны

Отклик канала от одного пути с параметрами (h, τ̃, ν̃) в DD-области описывается двумерным ядром Дирихле:

H_dd(k, l) = h·K_N(k − ν̃)·K_M(l − τ̃)·e^(jφ)	(9)

где K_N(x) = (1/N)·sin(πx)/sin(πx/N) — ядро Дирихле. Для больших N (N ≥ 32) справедлива sinc-аппроксимация: K_N(x) ≈ sinc(x) = sin(πx)/(πx).

Уровень бокового лепестка на расстоянии d бинов от пика при worst-case fractional offset (0,5 бина):

|sinc(d − 0,5)| = 1/(π|d − 0,5|)	(10)

Интерференция от пилота (мощность P_pilot = 100, амплитуда 10) в bin данных:

I_pilot(d) = √P_pilot/(π|d − 0,5|) = 10/(π|d − 0,5|)	(11)

Предложенная формула adaptive guard-зоны:

Doppler guard:

L_g_dopp(v, SNR) = ceil(ν̃_spread(v)) + N_sidelobe(SNR)	(12)

где ν̃_spread(v) = 2·fc·v/(c·Δν) — полный Doppler spread (±f_D).

Delay guard:

L_g_delay(scenario) = ceil(τ̃_90%/Δτ) + M_sidelobe	(13)

где τ̃_90% = τ_90%/Δτ — 90 % энергии канала в бинах задержки.

Параметры sidelobe margin: N_sidelobe = 7 (для SNR = 18 дБ), M_sidelobe = 4. Значения выбраны из условия, что интерференция от пилота на границе guard-зоны не превышает уровень данных.

Таблица 3 — Результаты adaptive guard-зоны

| Сценарий | L_g_dopp | L_g_delay | Guard bins | Data bins | η, % | Δη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UMi NLOS | 8 | 14 | 492 | 1555 | 75,9 | +18,9 % |
| UMa NLOS | 8 | 12 | 531 | 1516 | 74,0 | +8,9 % |
| RMa NLOS | 8 | 5 | 276 | 1771 | 86,5 | +20,6 % |
| Fixed (all) | 10 | 14 | 608 | 1439 | 70,3 | — |

Ключевой результат: adaptive guard-зона обеспечивает прирост спектральной эффективности на 8,9–20,6 % по сравнению с фиксированной guard-зоной Raviteja et al. [2]. Наибольший выигрыш достигается в RMa NLOS, где delay spread минимален (0,08 мкс).

## B. Оценка канала FRFT-SIC

Оценка канала выполняется алгоритмом FRFT-SIC (Fractional Fourier Transform + Successive Interference Cancellation) с многопроходной уточняющей обработкой. Алгоритм состоит из четырёх этапов:

Этап 1 — Начальная оценка (Initial SIC):

Жадный поиск пиков в DD-отклике канала H_dd. Для каждого пика выполняется двумерная FRFT-корреляция на сетке 91×91 с последующей параболической интерполяцией. Усиление пути оценивается методом наименьших квадратов (LS). Процесс повторяется до 6 раз с вычитанием оценённого пути из остаточного сигнала.

Этап 2 — Совместная LS-переоценка:

Все найденные пути переоцениваются одновременно через решение системы A·h = y, где A — матрица опорных векторов, h — вектор усилений. Это устраняет смещение, возникающее при жадном извлечении.

Этап 3 — Отсев слабых путей (Pruning):

Пути с |h| < 8 % от максимального удаляются. Повторная совместная LS-оценка на оставшихся путях.

Этап 4 — Многопроходная уточняющая обработка:

Выполняется 6 проходов. На каждом проходе для каждого пути:

— строится остаточный сигнал «leave-one-out»;

— выполняется узкий FRFT-поиск (31×31) с адаптивным радиусом;

— параболическая интерполяция;

— совместная LS-переоценка;

— финальный отсев.

Расписание радиуса поиска: [0,40; 0,40; 0,20; 0,20; 0,10; 0,10] бинов. Уменьшение радиуса обеспечивает сходимость к точным параметрам.

## C. LMMSE эквалайзер с truncated-SVD floor

Для компенсации канала используется LMMSE-эквалайзер. При оценённом канале прямое применение LMMSE приводит к усилению шума на высоких SNR из-за ошибок оценки. Предложен модифицированный подход:

1) Сингулярное разложение (SVD) матрицы канала: H = U·Σ·V^H

2) Усечение сингулярных чисел ниже порога α_tol = 10⁻¹⁰

3) Регуляризационный floor: σ²_w,eff = max(σ²_w, α_floor·σ²_max), α_floor = 10⁻³

Этот подход обеспечивает стабильность эквалайзера при высоких SNR, когда ошибки оценки канала становятся доминирующим фактором.

# IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

## A. Настройка моделирования

Моделирование выполнено в MATLAB с использованием QuaDRiGa v2.8.1 для генерации каналов 3GPP 38.901. Для каждого SNR выполнено 500 независимых испытаний. Скорость v = 80 м/с. Модуляция QPSK. Параметры FRFT-SIC: N_fine = 91, SIC_threshold = 3,0, max_paths = 6, N_refine_passes = 6.

## B. BER vs SNR — основной результат

На рисунке 1 представлены зависимости BER от SNR для предложенного метода (FRFT-SIC) и идеального случая (TRUE — точный канал известен). Результаты усреднены по 500 испытаниям.

Таблица 4 — BER vs SNR (500 испытаний, v = 80 м/с)

| SNR, дБ | BER (TRUE) | BER (FRFT-SIC) | Отношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,42·10⁻¹ | 3,42·10⁻¹ | 1,00× |
| 10 | 1,13·10⁻¹ | 1,14·10⁻¹ | 1,01× |
| 18 | 6,40·10⁻³ | 7,99·10⁻³ | 1,25× |
| 20 | 1,77·10⁻³ | 2,84·10⁻³ | 1,61× |
| 24 | 6,80·10⁻⁵ | 3,37·10⁻⁴ | 4,96× |
| 30 | 1,33·10⁻⁵ | 1,45·10⁻⁴ | 10,9× |
| 40 | 1,65·10⁻⁵ | 1,40·10⁻⁴ | 8,50× |

При SNR = 24 дБ BER предложенного метода достигает 3,37·10⁻⁴, что достаточно для большинства V2X-приложений. При SNR = 30 дБ BER = 1,45·10⁻⁴. Разрыв между FRFT-SIC и TRUE каналом на высоких SNR обусловлен ошибками оценки канала — остаточная интерференция от слабых путей, которые не были обнаружены.

## C. Ablation study — вклад каждого компонента

Для оценки вклада каждого компонента алгоритма проведено пошаговое исследование (ablation study). Результаты при SNR = 30 дБ (200 испытаний):

Таблица 5 — Ablation study (SNR = 30 дБ)

| Версия | Описание | BER | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 | Baseline SIC | 2,68·10⁻³ | — |
| V1 | + Параболическая интерполяция | 2,58·10⁻³ | ×1,0 |
| V2 | + Совместная LS | 1,32·10⁻³ | ×1,9 |
| V3 | + Отсев слабых путей | 1,34·10⁻³ | ×1,0 |
| V4 | + Многопроходная обработка | 2,48·10⁻⁴ | ×5,4 |

Ключевой вывод: компоненты алгоритма синергичны, а не аддитивны. Отсев слабых путей (V3) сам по себе не даёт улучшения (×1,0), но является необходимым условием для многопроходной обработки (V4), которая даёт основное улучшение ×5,4. Суммарное улучшение V0→V4: ×10,8.

## D. Сравнение сценариев канала

Таблица 6 показывает сравнение spectral efficiency для трёх сценариев 3GPP 38.901 при adaptive и fixed guard-зоне.

Таблица 6 — Spectral efficiency по сценариям (v = 80 м/с)

| Сценарий | τ_90% | Fixed η | Adaptive η | Прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UMi NLOS | 0,20 мкс | 70,3 % | 89,2 % | +18,9 % |
| UMa NLOS | 0,81 мкс | 70,3 % | 79,2 % | +8,9 % |
| RMa NLOS | 0,08 мкс | 70,3 % | 90,9 % | +20,6 % |

Наибольший прирост достигается в RMa NLOS (сельская местность), где delay spread минимален. В UMa NLOS (городской макросценарий) прирост меньше, но всё ещё значителен — +8,9 %. Во всех трёх сценариях adaptive guard-зона превосходит фиксированную.

## E. Влияние LMMSE floor

Таблица 7 демонстрирует критическую важность truncated-SVD floor для LMMSE-эквалайзера при оценённом канале.

Таблица 7 — LMMSE эквалайзер (SNR = 30 дБ, FRFT-SIC)

| Метод | BER (FRFT-SIC) | BER (TRUE) |
| --- | --- | --- |
| Direct LMMSE | ~1·10⁻² | ~1·10⁻⁵ |
| SVD без floor | ~1·10⁻² | ~1·10⁻⁵ |
| SVD + floor (предл.) | 1,45·10⁻⁴ | ~1·10⁻⁵ |

Без floor BER «застревает» на уровне ~10⁻² из-за усиления шума ошибками оценки канала. Предложенный floor (α = 10⁻³) снижает BER до 1,45·10⁻⁴ — улучшение в ~50 раз. Для TRUE канала все три метода идентичны — floor не ухудшает точность.

# V. СРАВНЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ МЕТОДАМИ

В таблице 8 приведено сравнение предложенного метода с ближайшими работами по ключевым параметрам.

Таблица 8 — Сравнение с существующими методами

| Метод | Guard | Канал | CE | BER min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raviteja [2] | Fixed | Stochastic | LS | ~10⁻³ |
| Reddy [3] | Heuristic | — | — | — |
| Deng [4] | Adaptive | LEO sat. | — | — |
| Zheng [5] | Fixed | 3GPP V2X | SBL | ~10⁻³ |
| Предложенный | Analytical | QuaDRiGa | FRFT-SIC | ~10⁻⁴ |

Преимущества предложенного метода:

1) Аналитическая формула guard-зоны — не эмпирическая, не эвристическая. Формулы (12)-(13) связывают guard-зону с физическими параметрами канала.

2) QuaDRiGa-based delay spread — median τ_90% из реальных каналов, не worst-case таблицы. Это позволяет уменьшить guard-зону без потери качества.

3) FRFT-SIC — Fractional Fourier Transform не применялся для OTFS channel estimation в существующей литературе. Прямая оценка fractional delay/Doppler без oversampling.

4) Три сценария 3GPP 38.901 при 5,9 ГГц — единые параметры OTFS, сравнение adaptive vs fixed guard.

# VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложен адаптивный метод формирования кадра OTFS системы с оценкой канала FRFT-SIC, валидированный на каналах QuaDRiGa (3GPP 38.901) для V2X-сценариев 5,9 ГГц. Основные результаты:

1. Разработана аналитическая формула расчёта guard-зоны на основе реального delay spread (QuaDRiGa) и Doppler spread (скорость). Spectral efficiency увеличена на 8,9–20,6 % по сравнению с фиксированной guard-зоной.

2. Алгоритм FRFT-SIC с многопроходной обработкой обеспечивает BER до 3,37·10⁻⁴ при SNR = 24 дБ и 1,45·10⁻⁴ при SNR = 30 дБ. Ablation study показал, что многопроходная обработка даёт улучшение ×5,4, а суммарное улучшение V0→V4: ×10,8.

3. Truncated-SVD floor для LMMSE-эквалайзера критически важен — без него BER «застревает» на уровне ~10⁻². Предложенный floor (α = 10⁻³) снижает BER до 1,45·10⁻⁴.

4. Валидация на трёх сценариях 3GPP 38.901 (UMi/UMa/RMa NLOS) при 5,9 ГГц подтвердила универсальность метода — adaptive guard превосходит fixed во всех сценариях.

Направления дальнейшей работы: совместная оптимизация guard-зоны и мощности пилота, многокадровый трекинг параметров канала (Kalman filter), оценка на каналах с пространственной согласованностью (spatial consistency).

# ЛИТЕРАТУРА

[1] Hadani, R., et al. "Orthogonal Time Frequency Space modulation." IEEE WCNC, 2017.

[2] Raviteja, P., et al. "Embedded pilot-aided channel estimation for OTFS in delay-Doppler channels." IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019.

[3] Reddy, C.S., Priya, P., Sen, D., et al. "Spectral efficient modem design with OTFS modulation for vehicular-IoT system." 2022.

[4] Deng, S., et al. "Adaptive OTFS Frame Design and Resource Allocation for High-Mobility LEO Satellite Communications." 2025.

[5] Zheng, Y., et al. "GAMP-based low-complexity sparse bayesian learning channel estimation for OTFS systems in V2X scenarios." 2023.

[6] Wei, Z., et al. "Off-grid delay-Doppler channel estimation for OTFS: A sparse Bayesian learning approach." IEEE TWC, 2022.

[7] Jitsumatsu, Y., Sun, K. "Two-Stage Prony-Based Estimation of Fractional Delay and Doppler Shifts in OTFS." 2025.

[8] Yuan, W., et al. "New delay Doppler communication paradigm in 6G era: A survey of OTFS." IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023.

[9] Jaeckel, S., et al. "QuaDRiGa: Quasi Deterministic Radio Channel Generator." IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2014.

[10] Ozaktas, H.M., et al. "The Fractional Fourier Transform: With Applications in Optics and Signal Processing." Wiley, 2001.

[11] 3GPP TR 38.901. "Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz." Release 16, 2019.

[12] Wu, S., et al. "Superimposed Pilot-Data Co-Design Framework with Buffer Band in OTFS System." 2025.

[13] Karimian-Sichani, N., et al. "2D pilot signal design for OTFS-ISAC systems." 2025.

[14] Priya, P., Hong, Y., Viterbo, E. "OTFS channel estimation and detection for channels with very large delay spread." 2024.

[15] Aslandogan, A., et al. "Comprehensive Survey of Channel Estimation for OTFS." 2025.