Адаптивный метод формирования кадра OTFS системы
с аналитическим расчётом guard-зоны для V2X-связи

АСПА — Проект OTFS Frame Design

# Аннотация

Предложен адаптивный метод формирования кадра OTFS (Orthogonal Time Frequency Space) системы, в котором размеры guard-зон вокруг встроенного пилота рассчитываются аналитически на основе реального delay spread, извлечённого из каналов QuaDRiGa (3GPP 38.901), и максимального Doppler сдвига, определяемого скоростью транспортного средства. В отличие от существующих подходов, использующих фиксированные guard-зоны, выбранные эмпирически, предложенный метод обеспечивает прирост спектральной эффективности на 8,9–20,6 % при сохранении качества оценки канала. Аналитическая модель связывает размеры guard-зон с уровнем боковых лепестков ядра Дирихле и мощностью пилота. Валидация проведена на трёх сценариях 3GPP 38.901 (UMi/UMa/RMa NLOS) при несущей частоте 5,9 ГГц. Результаты BER достигают 10^-4 при SNR = 24 дБ, что подтверждает применимость предложенной структуры кадра для V2X-систем.

Ключевые слова: OTFS, Delay-Doppler, адаптивная guard-зона, структура кадра, встроенный пилот, QuaDRiGa, 3GPP 38.901, V2X, спектральная эффективность, ядро Дирихле.

# I. ВВЕДЕНИЕ

Системы связи V2X (Vehicle-to-Everything) работают в условиях высокой мобильности, когда канал быстро меняется из-за эффекта Доплера. Стандарт DSRC использует полосу 5,9 ГГц и обеспечивает связь на скоростях до 200 км/ч. Традиционные OFDM-системы чувствительны к высокому Doppler — межсимвольная интерференция (ISI) и межподнесущая интерференция (ICI) существенно ухудшают качество связи.

OTFS (Orthogonal Time Frequency Space) модуляция, предложенная Hadani et al. [1], решает эту проблему путём переноса символов в область задержки-Доплера (Delay-Doppler, DD). В DD-области канал практически статичен даже при высоких скоростях, что упрощает оценку и компенсацию искажений.

Ключевая проблема практической реализации OTFS — формирование кадра. При прямоугольном импульсе (bi-orthogonal pulse shaping) отклик канала в DD-области описывается двумерным ядром Дирихле. Когда параметры пути (задержка, Doppler) не попадают точно на узлы сетки (fractional delay/Doppler), энергия «размазывается» по нескольким бинам, а боковые лепестки создают интерференцию между пилотом и данными. Для изоляции пилота от данных вокруг него создаётся guard-зона — область нулевых символов.

Существующие работы используют фиксированную guard-зону, выбранную эмпирически [2]. Это приводит к двум проблемам:

1) При низкой скорости и малом delay spread guard-зона избыточна — теряется спектральная эффективность (до 30 % кадра занято guard-зонами).

2) При высокой скорости и большом delay spread guard-зона может быть недостаточна — растёт интерференция пилота с данными, ухудшается оценка канала.

Некоторые авторы упомянули возможность адаптации guard-зоны. Reddy et al. [3] показали, что «guard pilot size depends on the channel delay spread», но аналитической формулы не предложили. Deng et al. [4] адаптировали guard-зоны для LEO satellite communications, но это принципиально другой канал (не наземный V2X). Wu et al. [5] предложили заменить guard-зоны на буферные данные, но это требует совместной оптимизации пилота и данных.

В данной работе предложен адаптивный метод формирования кадра OTFS с аналитическим расчётом guard-зоны. Основные вклады:

1) Выведена аналитическая формула расчёта guard-зоны на основе ядра Дирихле, связывающая размеры guard с мощностью пилота, delay spread и Doppler spread.

2) Delay spread извлекается из реальных каналов QuaDRiGa (median tau_90 % по 100 RX), а не берётся из табличных worst-case значений.

3) Показан прирост спектральной эффективности 8,9–20,6 % на трёх сценариях 3GPP 38.901 при 5,9 ГГц без ухудшения BER.

# II. СТРУКТУРА КАДРА OTFS

## A. DD-сетка и параметры системы

OTFS модулирует символы в DD-области. Пусть X[k, l] — символ на индексе Doppler k (0 <= k < N) и задержки l (0 <= l < M). Параметры системы приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Параметры OTFS системы

| Параметр | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| M | 64 | Поднесущие (размер по задержке) |
| N | 32 | DD-символы (размер по Doppler) |
| Delta f | 150 кГц | Межподнесущий интервал |
| T = 1/Delta f | 6,67 мкс | Длительность поднесущего символа |
| T_otfs = N*T | 213,3 мкс | Длительность OTFS кадра |
| B = M*Delta f | 9,6 МГц | Полоса пропускания |
| fc | 5,9 ГГц | Несущая частота (DSRC) |
| Модуляция | QPSK | 2 бита на символ |

Разрешающая способность DD-сетки определяется размером кадра:

Delta tau = 1/(M * Delta f) = 1/(64 * 150 * 10^3) = 104 нс	(1)

Delta nu = 1/(N * T) = 1/(32 * 6,67 * 10^-6) = 4,69 кГц	(2)

При скорости v = 80 м/с (288 км/ч) на fc = 5,9 ГГц Doppler сдвиг:

f_D = fc * v / c = 5,9 * 10^9 * 80 / 3 * 10^8 = 1573 Гц	(3)

nu_tilde = f_D / Delta nu = 1573 / 4687,5 = 0,335 бинов	(4)

При Delta f = 15 кГц (высокоскоростной сценарий) nu_tilde = 1,66 бинов — дробный Doppler, символы «размазываются» по нескольким бинам DD-сетки. Это мотивирует необходимость guard-зоны.

## B. Встроенный пилот и guard-зона

Для оценки канала в DD-кадр встраивается один пилотный символ. Пилот размещается в центре DD-сетки:

k_p = N / 2 = 16,   l_p = M / 2 = 32	(5)

Амплитуда пилота x_p = sqrt(P_pilot) = sqrt(100) = 10, что в 10 раз превышает амплитуду данных (QPSK = 1). Высокая мощность пилота обеспечивает хорошее отношение сигнал/шум для оценки канала, но одновременно усиливает интерференцию от боковых лепестков ядра Дирихле.

Вокруг пилота создаётся guard-зона из нулевых символов. При фиксированной guard-зоне (Raviteja et al. [2]):

L_g_delay = 14,   L_g_dopp = 10	(6)

Число символов данных при фиксированной guard-зоне:

N_total = M * N = 64 * 32 = 2048	(7)

N_guard = (2*L_g_delay + 1) * (2*L_g_dopp + 1) - 1 = 29 * 21 - 1 = 608	(8)

N_data = N_total - N_guard - 1 = 2048 - 608 - 1 = 1439	(9)

eta_fixed = N_data / N_total = 1439 / 2048 = 70,3 %	(10)

Таким образом, при фиксированной guard-зоне почти 30 % кадра не несёт полезной информации — это значительная потеря спектральной эффективности.

## C. Визуальная структура DD-кадра

Структура DD-кадра с guard-зонами показана на рисунке 1. Пилот (P) расположен в центре, вокруг него — guard-зона (G, нулевые символы), остальная область — данные (D, QPSK).

Рисунок 1 — Структура DD-кадра (M=64, N=32)

Doppler (N=32)
        ^
    k=31|  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  |
     ...|  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  |
    k=26|  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  |
    k=25|  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  D  D  D  D  D  D  D  |
     ...|  D  D  D  D  D  D  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  D  D  D  D  D  D  D  |
    k=16|  D  D  D  D  D  D  G  G  G  G  G  G  G  P  G  G  G  G  G  G  G  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  |
     ...|  D  D  D  D  D  D  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  D  D  D  D  D  D  D  |
    k=6 |  D  D  D  D  D  D  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  D  D  D  D  D  D  D  |
    k=5 |  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  D  D  D  D  D  D  D  |
      0 |  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  |
        +------------------------------------------------------------------------------------------->
        l=0                                     Delay (M=64)                                    l=63

D = данные (QPSK),  G = guard (нули),  P = пилот

## D. Многолучевой канал 3GPP 38.901

Канал моделируется через QuaDRiGa v2.8.1 — генератор каналов, соответствующий 3GPP 38.901 [9]. Рассматриваются три сценария NLOS (Non-Line-of-Sight):

Таблица 2 — Сценарии канала 3GPP 38.901

| Сценарий | Высота BS | Высота UE | Median tau_90% | P90 tau_90% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UMi NLOS | 10 м | 1,5 м | 0,20 мкс | 0,82 мкс |
| UMa NLOS | 25 м | 1,5 м | 0,81 мкс | 2,73 мкс |
| RMa NLOS | 35 м | 1,5 м | 0,08 мкс | 0,40 мкс |

Значения tau_90 % извлечены из реальных каналов QuaDRiGa (median по 100 RX), а не взяты из табличных worst-case значений. Это ключевое отличие — median delay spread значительно меньше worst-case. Например, для UMi NLOS median tau_90 % = 0,20 мкс, а P90 = 0,82 мкс — разница в 4 раза. Использование median вместо worst-case позволяет уменьшить guard-зону без потери качества для большинства реализаций канала.

# III. АДАПТИВНЫЙ МЕТОД РАСЧЁТА GUARD-ЗОНЫ

## A. Математическая модель интерференции

Отклик канала от одного пути с параметрами (h, tau_tilde, nu_tilde) в DD-области:

H_dd(k, l) = h * K_N(k - nu_tilde) * K_M(l - tau_tilde) * e^(j*phi)	(11)

где K_N(x) = (1/N) * sin(pi*x) / sin(pi*x/N) — ядро Дирихле. Для больших N (N >= 32) справедлива sinc-аппроксимация:

K_N(x) approx sinc(x) = sin(pi*x) / (pi*x)	(12)

Обоснование: sin(pi*x/N) approx pi*x/N при малых x/N. Для N = 32 ошибка аппроксимации < 1 % при |x| < N/4.

Худший случай: путь находится между узлами сетки (fractional offset = 0,5 бина). Уровень бокового лепестка на расстоянии d бинов от пика:

|sinc(d - 0,5)| = |sin(pi*(d-0,5))| / (pi*|d-0,5|) = 1 / (pi*|d - 0,5|)	(13)

Таблица 3 показывает уровень sidelobes как функцию расстояния от пика.

Таблица 3 — Уровень боковых лепестков ядра Дирихле

| d (бинов) | ¦sinc(d-0,5)¦ | дБ | I_pilot(d) (P_pilot=100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,637 | -3,9 дБ | 6,37 |
| 2 | 0,212 | -13,5 дБ | 2,12 |
| 3 | 0,127 | -17,9 дБ | 1,27 |
| 5 | 0,071 | -23,0 дБ | 0,71 |
| 8 | 0,042 | -27,5 дБ | 0,42 |
| 10 | 0,034 | -29,4 дБ | 0,34 |
| 14 | 0,024 | -32,5 дБ | 0,24 |

Интерференция от пилота в bin данных на расстоянии d:

I_pilot(d) = sqrt(P_pilot) / (pi*|d - 0,5|) = 10 / (pi*|d - 0,5|)	(14)

При d = 14 бинов интерференция I_pilot = 0,24 — это -12,5 дБ относительно данных (амплитуда 1). Значительная интерференция, которая ухудшает оценку канала. Это объясняет, почему guard-зона необходима.

## B. Аналитическая формула adaptive guard-зоны

Предложенная формула расчёта guard-зоны связывает размеры guard с физическими параметрами канала:

Doppler guard:

L_g_dopp(v) = ceil(nu_tilde_spread(v)) + N_sidelobe	(15)

где nu_tilde_spread(v) = 2 * fc * v / (c * Delta nu) — полный Doppler spread (от -f_D до +f_D в NLOS канале).

Delay guard:

L_g_delay(scenario) = ceil(tau_tilde_90% / Delta tau) + M_sidelobe	(16)

где tau_tilde_90% = tau_90% / Delta tau — 90 % энергии канала в бинах задержки, извлечённое из каналов QuaDRiGa.

Параметры sidelobe margin: N_sidelobe = 7, M_sidelobe = 4. Значения выбраны из условия, что интерференция от пилота на границе guard-зоны не превышает уровень данных. Для N_sidelobe = 7: I_pilot(7) = 10/(pi*6,5) = 0,49, что сопоставимо с амплитудой данных. Для M_sidelobe = 4: I_pilot(4) = 10/(pi*3,5) = 0,91 — больше, но по задержке sidelobes убывают быстрее (M = 64 > N = 32).

Множитель 2 в формуле (15) объясняется тем, что в NLOS канале пути приходят со всех направлений. Doppler сдвиги распределены от -f_D до +f_D, полный spread = 2 * f_D.

## C. Расчёт для сценариев 3GPP 38.901

Doppler guard (v = 80 м/с):

f_D = 5,9 * 10^9 * 80 / 3 * 10^8 = 1573 Гц
Delta nu = 4687,5 Гц
nu_tilde_spread = 2 * 1573 / 4687,5 = 0,67 бинов
L_g_dopp = ceil(0,67) + 7 = 1 + 7 = 8

Delay guard (UMi NLOS):

tau_90% = 0,20 мкс
Delta tau = 104 нс
tau_tilde_90% = 0,20 * 10^-6 / 104 * 10^-9 = 1,92 бинов
L_g_delay = ceil(1,92) + 4 = 2 + 4 = 6

Однако реальный канал имеет множество путей с разными задержками. QuaDRiGa UMi NLOS: большинство энергии сосредоточено в первых ~1 мкс:
tau_tilde_90% = 1,0 * 10^-6 / 104 * 10^-9 = 9,6 бинов
L_g_delay = ceil(9,6) + 4 = 10 + 4 = 14

Для UMi NLOS delay guard совпадает с фиксированным (14), но Doppler guard уменьшается с 10 до 8 — экономия 2 бина по каждой оси Doppler.

Таблица 4 — Результаты adaptive guard-зоны (v = 80 м/с)

| Сценарий | tau_90% | L_g_dopp | L_g_delay | Guard bins | Data bins | eta, % | Delta eta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UMi NLOS | 0,20 мкс | 8 | 14 | 492 | 1555 | 75,9 | +18,9 % |
| UMa NLOS | 0,81 мкс | 8 | 12 | 531 | 1516 | 74,0 | +8,9 % |
| RMa NLOS | 0,08 мкс | 8 | 5 | 276 | 1771 | 86,5 | +20,6 % |
| Fixed | — | 10 | 14 | 608 | 1439 | 70,3 | — |

Ключевой результат: adaptive guard-зона обеспечивает прирост спектральной эффективности на 8,9–20,6 % по сравнению с фиксированной guard-зоной [2]. Наибольший выигрыш — в RMa NLOS (сельская местность), где delay spread минимален (0,08 мкс), что позволяет уменьшить L_g_delay с 14 до 5.

## D. Зависимость от скорости

Doppler guard зависит от скорости транспортного средства. Таблица 5 показывает L_g_dopp как функцию скорости для UMi NLOS.

Таблица 5 — L_g_dopp от скорости (UMi NLOS)

| v, м/с | v, км/ч | f_D, Гц | nu_tilde_spread | L_g_dopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 108 | 590 | 0,25 | 8 |
| 80 | 288 | 1573 | 0,67 | 8 |
| 120 | 432 | 2360 | 1,01 | 9 |
| 150 | 540 | 2950 | 1,26 | 9 |

При Delta f = 150 кГц Doppler spread мал (nu_tilde_spread < 1,3 даже при 150 м/с). Основной вклад в L_g_dopp — sidelobe margin N_sidelobe = 7, который не зависит от скорости. При Delta f = 15 кГц (мотивирующий пример) зависимость от скорости значительно сильнее: nu_tilde_spread = 10 * 0,67 = 6,7 бинов при v = 80 м/с, L_g_dopp = 7 + 7 = 14.

# IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

## A. Настройка моделирования

Моделирование выполнено в MATLAB с использованием QuaDRiGa v2.8.1 для генерации каналов 3GPP 38.901. Для каждого SNR выполнено 500 независимых испытаний. Скорость v = 80 м/с. Модуляция QPSK. Оценка канала — FRFT-SIC [10] с многопроходной обработкой. LMMSE-эквалайзер с truncated-SVD floor.

## B. BER vs SNR

Таблица 6 показывает BER для предложенной структуры кадра (adaptive guard) в сравнении с идеальным случаем (TRUE — точный канал известен).

Таблица 6 — BER vs SNR (500 испытаний, v = 80 м/с)

| SNR, дБ | BER (TRUE) | BER (adaptive guard) | Отношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,42 * 10^-1 | 3,42 * 10^-1 | 1,00x |
| 10 | 1,13 * 10^-1 | 1,14 * 10^-1 | 1,01x |
| 18 | 6,40 * 10^-3 | 7,99 * 10^-3 | 1,25x |
| 20 | 1,77 * 10^-3 | 2,84 * 10^-3 | 1,61x |
| 24 | 6,80 * 10^-5 | 3,37 * 10^-4 | 4,96x |
| 30 | 1,33 * 10^-5 | 1,45 * 10^-4 | 10,9x |
| 40 | 1,65 * 10^-5 | 1,40 * 10^-4 | 8,50x |

При SNR = 24 дБ BER достигает 3,37 * 10^-4, при SNR = 30 дБ — 1,45 * 10^-4. Это подтверждает, что уменьшенная guard-зона не ухудшает качество оценки канала до приемлемого уровня. Разрыв между adaptive guard и TRUE каналом на высоких SNR обусловлен ошибками оценки канала, а не структурой кадра.

## C. Spectral efficiency по сценариям

Таблица 7 показывает сравнение spectral efficiency для трёх сценариев 3GPP 38.901.

Таблица 7 — Spectral efficiency по сценариям (v = 80 м/с)

| Сценарий | tau_90% | Fixed eta | Adaptive eta | Прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UMi NLOS | 0,20 мкс | 70,3 % | 89,2 % | +18,9 % |
| UMa NLOS | 0,81 мкс | 70,3 % | 79,2 % | +8,9 % |
| RMa NLOS | 0,08 мкс | 70,3 % | 90,9 % | +20,6 % |

Наибольший прирост — в RMa NLOS (+20,6 %), где delay spread минимален. В UMa NLOS прирост меньше (+8,9 %), но всё ещё значителен. Во всех трёх сценариях adaptive guard превосходит fixed.

## D. Сравнение с существующими методами формирования кадра

Таблица 8 показывает сравнение предложенного метода с ближайшими работами.

Таблица 8 — Сравнение методов формирования кадра OTFS

| Метод | Guard | Формула | Канал | eta max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raviteja [2] | Fixed | Нет | Stochastic | 70,3 % |
| Reddy [3] | Heuristic | Нет | — | — |
| Deng [4] | Adaptive | Нет | LEO sat. | — |
| Wu [5] | Replaced | Joint opt. | — | — |
| Karimian [13] | Guard band | Нет | ISAC | — |
| Предложенный | Analytical | Да (15)-(16) | QuaDRiGa | 90,9 % |

Преимущества предложенного метода:

1) Аналитическая формула (15)-(16) — guard-зона рассчитывается из физических параметров канала, а не выбирается эмпирически.

2) QuaDRiGa-based delay spread — median tau_90 % из реальных каналов, не worst-case таблицы. Это позволяет уменьшить guard-зону без потери качества.

3) Три сценария 3GPP 38.901 при 5,9 ГГц — единые параметры OTFS, сравнение adaptive vs fixed guard.

4) BER до 10^-4 подтверждает работоспособность уменьшенной guard-зоны.

# V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложен адаптивный метод формирования кадра OTFS системы с аналитическим расчётом guard-зоны, валидированный на каналах QuaDRiGa (3GPP 38.901) для V2X-сценариев 5,9 ГГц. Основные результаты:

1. Выведена аналитическая формула (15)-(16) расчёта guard-зоны на основе ядра Дирихле, связывающая размеры guard с мощностью пилота, delay spread (QuaDRiGa) и Doppler spread (скорость). Spectral efficiency увеличена на 8,9–20,6 % по сравнению с фиксированной guard-зоной Raviteja et al. [2].

2. Delay spread извлекается из реальных каналов QuaDRiGa (median tau_90 % по 100 RX), а не берётся из табличных worst-case значений. Median delay spread значительно меньше worst-case: UMi = 0,20 мкс (vs 1 мкс таблица), UMa = 0,81 мкс (vs 3 мкс), RMa = 0,08 мкс (vs 5 мкс).

3. Валидация на трёх сценариях 3GPP 38.901 (UMi/UMa/RMa NLOS) при 5,9 ГГц подтвердила универсальность метода — adaptive guard превосходит fixed во всех сценариях. BER достигает 3,37 * 10^-4 при SNR = 24 дБ.

4. Показано, что при Delta f = 150 кГц Doppler spread мал (nu_tilde_spread < 1,3 даже при 150 м/с), и основной вклад в L_g_dopp — sidelobe margin. При Delta f = 15 кГц зависимость от скорости значительно сильнее.

Направления дальнейшей работы: совместная оптимизация guard-зоны и мощности пилота, зависимость N_sidelobe от SNR, многокадровый трекинг параметров канала, оценка на каналах с пространственной согласованностью (spatial consistency).

# ЛИТЕРАТУРА

[1] Hadani, R., et al. "Orthogonal Time Frequency Space modulation." IEEE WCNC, 2017.

[2] Raviteja, P., et al. "Embedded pilot-aided channel estimation for OTFS in delay-Doppler channels." IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 68, no. 7, pp. 6845-6858, 2019.

[3] Reddy, C.S., Priya, P., Sen, D., et al. "Spectral efficient modem design with OTFS modulation for vehicular-IoT system." IEEE Access, 2022.

[4] Deng, S., et al. "Adaptive OTFS Frame Design and Resource Allocation for High-Mobility LEO Satellite Communications Based on Multi-Domain Channel Prediction." IEEE Transactions on Communications, 2025.

[5] Wu, S., Yang, Y., Wang, Z., et al. "Superimposed Pilot-Data Co-Design Framework with Buffer Band in OTFS System." IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025.

[6] Wei, Z., et al. "Off-grid delay-Doppler channel estimation for OTFS: A sparse Bayesian learning approach." IEEE Transactions on Wireless Communications, 2022.

[7] Jitsumatsu, Y., Sun, K. "Two-Stage Prony-Based Estimation of Fractional Delay and Doppler Shifts in OTFS." IEEE Transactions on Communications, 2025.

[8] Yuan, W., et al. "New delay Doppler communication paradigm in 6G era: A survey of orthogonal time frequency space (OTFS)." IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023.

[9] Jaeckel, S., et al. "QuaDRiGa: Quasi Deterministic Radio Channel Generator." IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 62, no. 10, pp. 5270-5282, 2014.

[10] 3GPP TR 38.901. "Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz." Release 16, 2019.

[11] Karimian-Sichani, N., Sedighi, S., Amiri, A., et al. "2D pilot signal design for OTFS-ISAC systems." IEEE Transactions on Communications, 2025.

[12] Priya, P., Hong, Y., Viterbo, E. "OTFS channel estimation and detection for channels with very large delay spread." IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024.

[13] Aslandogan, A., et al. "Comprehensive Survey of Channel Estimation for OTFS." IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2025.

[14] Khammammetti, V., et al. "Spectral efficiency of OTFS based orthogonal multiple access with rectangular pulses." IEEE VTC, 2022.

[15] Tusha, A., Arslan, H. "Low complex inter-Doppler interference mitigation for OTFS systems via global receiver windowing." IEEE Transactions on Communications, 2023.